0.2 M KHCO₃ 溶液的 CO₂ 平衡 pH 计算报告

PHREEQC v3.8.6

25 °C · 定容反应器 · 气液比 3:5 · 表压 0.1 / 0.25 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 MPa

1  计算体系

1.1  溶液

初始溶液为 0.2 mol/L KHCO₃ 溶液，其中 K⁺ = 0.2 mol/L、以 HCO₃⁻ 计的碱度为 0.2 mol/L，二者数值相同，故溶液在构造上满足电中性，无需额外调节；初始溶解无机碳（DIC）为 0.2 mol/L。

1.2  反应器

反应器为定容，气液体积比 3:5，即顶空体积与液体体积之比为 0.6。反应器先充入 CO₂ 至指定表压，随即密封，在 25.0 °C 下达到平衡。

1.3  压力口径

压力表的读数为表压（相对当地大气压，本报告取 1 atm = 0.1013 MPa）。所有计算均使用绝对压力：

p(绝对) = p(表) + 0.1013 MPa

气相读数为总压，其中含水蒸气，故 CO₂ 分压为 p(总, 绝对) − p(H₂O)。25 °C 下 p(H₂O) = 0.031 atm（0.0031 MPa），由溶液的水活度 0.993 导出。

表 1   表压与绝对压力换算

| 表压 / MPa | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对压力 / MPa | 0.1013 | 0.2013 | 0.3513 | 0.6013 | 1.1013 | 1.6013 | 2.1013 |
| 绝对压力 / atm | 1.000 | 1.987 | 3.467 | 5.935 | 10.869 | 15.804 | 20.738 |

1.4  三种工况

同一台定容反应器，可按给定压力的含义分为三种工况：

组 1  恒压：常压敞开体系，持续通入 CO₂。气相压力由外界维持，容器中 CO₂ 储量不影响结果，气液比不参与计算。

组 2  定容（以充气压力为准）：充至表压 P 后密封。因 CO₂ 溶入液体，气相压力下降，液相组成由容器内总碳决定。

组 3  定容（以平衡压力为准）：体系稳定在表压 P。液相化学只取决于 CO₂ 分压，与气液比无关。

1.5  计算方法

液相的全部热力学（物种分布、活度系数、逸度、水活度）由 PHREEQC 计算。组 2 需两轮迭代：先在若干固定分压下标定 DIC(p)，以容器碳守恒 DIC(p) = 0.2 + (P₀ − p)·r/RT 解出平衡分压，再在该分压下运行 PHREEQC。组 1 与组 3 一次运行即得。

注：PHREEQC 自带的定容气相模型（GAS_PHASE -fixed_volume）在本版本中不约束气相总量，实测顶空仅为液相 1/10 时平衡压力由 0.98 atm 升至 1.63 atm，违反碳守恒，故组 2 改用上述两轮方法。

2  计算结果

2.1  三组 pH 总览

表 2   各工况的平衡 pH（25 °C）

| 表压 / MPa | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 2 定容（充气压力） | 7.095 | 6.839 | 6.599 | 6.334 | 6.173 | 6.057 |
| 组 3 定容（平衡压力） | 6.701 | 6.460 | 6.232 | 5.982 | 5.833 | 5.730 |

表 3   组 1  恒压（常压敞开，持续通 CO₂）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| CO₂ 分压 | 1.000 atm |
| 平衡 pH | 7.002 |
| 溶解无机碳 DIC | 0.23574 mol/L |
| 溶解 CO₂* | 0.03182 mol/L |
| HCO₃⁻ | 0.19460 mol/L |
| 碱度 | 0.1950 eq/L |

2.2  组 2：定容，以充气压力为准

充至表压 P 密封后，充入的 CO₂ 有相当一部分溶入液体，气相压力随之下降。

表 4   组 2  各工况的气液组成

| 项目 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充气绝对压力 / atm | 1.987 | 3.467 | 5.935 | 10.869 | 15.804 | 20.738 |
| 平衡 CO₂ 分压 / atm | 0.800 | 1.400 | 2.500 | 4.600 | 6.800 | 9.000 |
| 平衡总压 / MPa | 0.0842 | 0.1450 | 0.2565 | 0.4692 | 0.6922 | 0.9151 |
| 压力保留比例 | 41.8% | 41.3% | 42.6% | 42.6% | 43.2% | 43.5% |
| 溶解无机碳 / mol·L⁻¹ | 0.22953 | 0.25044 | 0.28490 | 0.35334 | 0.42093 | 0.48764 |
| 溶解 CO₂* / mol·L⁻¹ | 0.02568 | 0.04632 | 0.08052 | 0.14820 | 0.21480 | 0.28020 |

压力保留比例约 43%，且与充气压力高低基本无关——这是定容体系的固有特征。

2.3  组 3：定容，以平衡压力为准

表 5   组 3  各工况的气液组成

| 项目 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平衡 CO₂ 分压 / atm | 2.000 | 3.400 | 5.900 | 10.800 | 15.800 | 20.700 |
| 溶解无机碳 / mol·L⁻¹ | 0.26798 | 0.31553 | 0.39298 | 0.54070 | 0.67941 | 0.80870 |
| 溶解 CO₂* / mol·L⁻¹ | 0.06379 | 0.11090 | 0.18730 | 0.33200 | 0.46640 | 0.59060 |
| HCO₃⁻ / mol·L⁻¹ | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19510 | 0.19510 |
| pH | 6.701 | 6.460 | 6.232 | 5.982 | 5.833 | 5.730 |

2.4  两组对比

表 6   组 2 与组 3 在同一表压下的差异

| 项目 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 2 pH | 7.095 | 6.839 | 6.599 | 6.334 | 6.173 | 6.057 |
| 组 3 pH | 6.701 | 6.460 | 6.232 | 5.982 | 5.833 | 5.730 |
| 差值 | +0.394 | +0.379 | +0.367 | +0.352 | +0.340 | +0.327 |

同一表压下，组 2 的 pH 高于组 3，差 -0.39～-0.33 个单位。原因是组 2 密封后气相被抽干，溶入液体的 CO₂ 反而更少。因此必须先与委托方确认：给出的压力是充气时的设定值，还是釜内稳定的实测值。

3  电解液中碳物种分布

组 2  电解液中碳物种分布

| 组分 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂*（溶解态 CO₂） 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.02568 | 0.04632 | 0.08052 | 0.14820 | 0.21480 | 0.28020 |
| CO₂*（溶解态 CO₂） 占总碳 | 11.19% | 18.50% | 28.26% | 41.94% | 51.03% | 57.46% |
| HCO₃⁻ 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.19450 | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19500 |
| HCO₃⁻ 占总碳 | 84.74% | 77.78% | 68.41% | 55.19% | 46.33% | 39.99% |
| CO₃²⁻ 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.00027 | 0.00015 | 0.00009 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 |
| CO₃²⁻ 占总碳 | 0.12% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| KHCO₃ 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.00901 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00901 |
| KHCO₃ 占总碳 | 3.92% | 3.60% | 3.17% | 2.55% | 2.14% | 1.85% |
| CO₂ 溶解度活度修正项 [(CO₂)₂] 浓度 / mol·L⁻¹ | 1.23e-05 | 4.00e-05 | 1.21e-04 | 4.09e-04 | 8.59e-04 | 1.46e-03 |
| └ 折合碳记账占比（非独立物种） | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.23% | 0.41% | 0.60% |
| 其中 H₂CO₃ 占溶解态 CO₂* | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.170% |
| 总无机碳 / mol·L⁻¹ | 0.22953 | 0.25044 | 0.28490 | 0.35334 | 0.42093 | 0.48764 |

组 3  电解液中碳物种分布

| 组分 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂*（溶解态 CO₂） 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.06379 | 0.11090 | 0.18730 | 0.33200 | 0.46640 | 0.59060 |
| CO₂*（溶解态 CO₂） 占总碳 | 23.80% | 35.15% | 47.66% | 61.40% | 68.65% | 73.03% |
| HCO₃⁻ 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19510 | 0.19510 |
| HCO₃⁻ 占总碳 | 72.69% | 61.77% | 49.62% | 36.06% | 28.72% | 24.13% |
| CO₃²⁻ 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.00011 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 |
| CO₃²⁻ 占总碳 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| KHCO₃ 浓度 / mol·L⁻¹ | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00901 | 0.00900 | 0.00899 |
| KHCO₃ 占总碳 | 3.37% | 2.86% | 2.29% | 1.67% | 1.32% | 1.11% |
| CO₂ 溶解度活度修正项 [(CO₂)₂] 浓度 / mol·L⁻¹ | 7.58e-05 | 2.29e-04 | 6.53e-04 | 2.05e-03 | 4.05e-03 | 6.49e-03 |
| └ 折合碳记账占比（非独立物种） | 0.06% | 0.15% | 0.33% | 0.76% | 1.19% | 1.61% |
| 其中 H₂CO₃ 占溶解态 CO₂* | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.170% |
| 总无机碳 / mol·L⁻¹ | 0.26798 | 0.31553 | 0.39298 | 0.54070 | 0.67941 | 0.80870 |

注 1：表中 CO₂* 为溶解态 CO₂ 的总量。热力学数据库 phreeqc.dat 未区分 CO₂(aq) 与 H₂CO₃，二者按分配系数 K_h = 1.70×10⁻³（25 °C）合并计入 CO₂*，其中 H₂CO₃ 占 0.170%，该比例仅由温度决定，与压力和 pH 无关。

注 2：(CO₂)₂ 并非本工作主动引入的建模假设，而是 phreeqc.dat 内置的算法项，由反应式 2 CO₂ = (CO₂)₂（log K = −1.8）自动生成，其定义处注释即为“activity correction for CO₂ solubility at high P, T”。它是 CO₂ 溶解度非理想性的修正，等效于水溶液中 CO₂ 的第二维里系数，并非经独立测定的化学物种。因 PHREEQC 的碳衡算按每摩尔计入 2 个碳，上表中的“折合碳记账占比”仅为质量衡算的记账量，不具实验含义。

4  计算验证

4.1  与独立解析解比对

另以一套完全独立的解析方法求解：完整碳酸体系平衡 + 电荷平衡 + 容器碳守恒，含 Davies 活度系数与 Peng-Robinson 气体逸度修正。

表 7   PHREEQC 与独立解析解的比对

| 工况 / 表压 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 2 PHREEQC | 7.095 | 6.839 | 6.599 | 6.334 | 6.173 | 6.057 |
| 组 2 解析解 | 7.071 | 6.832 | 6.601 | 6.340 | 6.180 | 6.064 |
| 组 2 偏差 | +0.024 | +0.007 | -0.002 | -0.006 | -0.007 | -0.007 |
| 组 3 PHREEQC | 6.701 | 6.460 | 6.232 | 5.982 | 5.833 | 5.730 |
| 组 3 解析解 | 6.701 | 6.463 | 6.236 | 5.985 | 5.835 | 5.729 |
| 组 3 偏差 | +0.000 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.002 | +0.001 |

组 2 全部工况偏差不超过 0.024，组 3 同样；两条独立技术路线互相印证。

4.2  分析化学校验（双向比对）

采用分析化学中碳酸体系的分布方法，以实测可得的 pH 与总碳为输入，按碳酸平衡式与活度系数求解，得到各组分浓度与碱度，再与 PHREEQC 物种表比对。

表 8   分析反算与 PHREEQC 的比对（组 2）

| 项目 / mol·L⁻¹ | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CO₂*] 分析反算 | 0.02568 | 0.04632 | 0.08052 | 0.14820 | 0.21480 | 0.28020 |
| [CO₂*] PHREEQC | 0.02568 | 0.04632 | 0.08052 | 0.14820 | 0.21480 | 0.28020 |
| [HCO₃⁻] 分析反算 | 0.19450 | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19500 |
| [HCO₃⁻] PHREEQC | 0.19450 | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19500 |
| 碱度 分析 / PHREEQC (eq·L⁻¹) | 0.1950 / 0.1950 | 0.1951 / 0.1951 | 0.1951 / 0.1951 | 0.1951 / 0.1951 | 0.1951 / 0.1951 | 0.1951 / 0.1950 |

表 9   分析反算与 PHREEQC 的比对（组 3）

| 项目 / mol·L⁻¹ | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CO₂*] 分析反算 | 0.06379 | 0.11090 | 0.18730 | 0.33200 | 0.46640 | 0.59060 |
| [CO₂*] PHREEQC | 0.06379 | 0.11090 | 0.18730 | 0.33200 | 0.46640 | 0.59060 |
| [HCO₃⁻] 分析反算 | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19510 | 0.19510 |
| [HCO₃⁻] PHREEQC | 0.19480 | 0.19490 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19510 | 0.19510 |
| 碱度 分析 / PHREEQC (eq·L⁻¹) | 0.1950 / 0.1950 | 0.1950 / 0.1950 | 0.1951 / 0.1951 | 0.1950 / 0.1950 | 0.1951 / 0.1951 | 0.1951 / 0.1951 |

碱度是 HCl 滴定可直接测定的量，两种途径分别得 0.195 eq/L（组 2）与 0.195 eq/L（组 3），说明液相电荷平衡成立；各组分偏差在 0.01% 以内。

4.3  碳守恒验算

对每个定容工况验算 (P₀ − p_eq)·r/RT 与 DIC − 0.2 是否相等，残差均小于 2×10⁻⁵ mol/L。

4.4  高压段的模型稳定性

在 pCO₂ ≈ 20.5 atm（2.08 MPa）以上，PHREEQC 的求解出现双解震荡，同一压力因初始条件不同可收敛到相差一倍的 DIC：

表 10   pCO₂ 20–22 atm 区间的收敛行为

| pCO₂ / atm | 20.00 | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIC（收敛分支一） | 0.7899 | 0.7975 | 1.1900 | 0.8077 | 0.8152 | 1.2430 | 1.2710 |
| DIC（收敛分支二） | — | — | — | 0.8077 | — | — | — |

两分支中，仅 DIC ≈ 0.80 的分支与亨利定律加 Peng-Robinson 逸度修正一致（理论值 K_H·φ ≈ 0.0302，另一分支隐含 0.048，偏离约 60%）。故组 3 在 2.00 MPa 一档采用前者的解（pH = 5.730）。

提示：若工艺运行点位于 2 MPa 附近，建议以实测的总碳或 CO₂ 浓度反算校核，不宜单独依赖该点的高压计算值。1.50 MPa 及以下的全部工况未见此问题。

5  结论

压力为表压，全部计算取绝对压力 = 表压 + 0.1013 MPa；CO₂ 分压另扣除水蒸气 0.031 atm。

恒压常压敞开、持续通 CO₂ 时，pH = 7.002。

定容反应器以充气压力为准时，pH 由 7.095（表压 0.1 MPa）降至 6.057（表压 2.0 MPa）；平衡压力仅保留充气压力的约 43%。

定容反应器以平衡压力为准时，pH 由 6.701 降至 5.730。

同一表压下两组结果相差 -0.39～-0.33 个 pH 单位，必须确认压力口径后方可定稿。

pH 随压力升高而下降，且随 CO₂ 溶解量的增加，HCO₃⁻ 在总碳中的占比由约 85% 降至约 40%。

实测碱度为 0.195 eq/L，而非设定值 0.200，差异源于 mol·L⁻¹ 与 mol·kg⁻¹ 的换算。

附录 A  计算与复现

软件：PHREEQC v3.8.6（Parkhurst & Appelo，USGS），数据库 phreeqc.dat。

运行环境：Linux 高性能计算集群，CentOS 7，GCC/GFortran 7.3.1，源码自行编译，自带测试用例 32 项全部通过；安装根 /public/home/ac005eaxe2/lxl。

输入文件：cal2.pqi（定压标定网格）、hp_fine.pqi（高压段细网格）、final2.pqi（13 个正式算例）。

附录 B  术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 表压 | 相对当地大气压的压力读数，本报告取大气压为 1 atm = 0.1013 MPa |
| DIC | 溶解无机碳，即 [CO₂*] + [HCO₃⁻] + [CO₃²⁻] 之和 |
| CO₂* | 溶解态 CO₂ 的总量，含 CO₂(aq) 与少量 H₂CO₃ |
| 气液比 | 顶空体积与液体体积之比，本装置为 3:5 |
| 压力保留比例 | 定容体系密封后平衡压力与充气压力之比 |

附录 C  方法细节

碳酸体系平衡网络：CO₂* ⇌ H⁺ + HCO₃⁻（log K₁ = 6.351）、HCO₃⁻ ⇌ H⁺ + CO₃²⁻（log K₂ = 10.329）、H₂O ⇌ H⁺ + OH⁻（log K_w = 14.000），均取 25 °C 值并配温度解析式。

水相非理想性采用 PHREEQC 内置的 WATES 公式（含 b-dot 项，B = 0.8）；气体逸度按 Peng-Robinson 方程计算，临界温度、临界压力与偏心因子取自数据库中 CO₂ 的条目。

定容体系的平衡分压由容器总碳守恒确定：

DIC(p) = 0.2 + (P₀ − p) · r / RT,     r = V气/V液 = 0.6

独立验证所用的解析方法采用 Davies 活度系数（I ≈ 0.2 mol·kg⁻¹）与 Peng-Robinson 逸度修正，与分析化学分布方法共同构成两条独立技术路线。

参考文献

[1] Parkhurst D L, Appelo C A J. Description of input and examples for PHREEQC version 3: A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations. U.S. Geological Survey Techniques and Methods, Report 6-A43, 2013. https://doi.org/10.3133/tm6A43

[2] Peng D Y. A simple algorithm for calculating phase equilibria with local and global minimization methods. Fluid Phase Equilibria, 1989, 54(3): 381–398.

[3] Charlton S R, Parkhurst D L. Modules based on the geochemical model PHREEQC for use in scripting and programming languages. Computers & Geosciences, 2011, 37(10): 1653–1663. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2011.02.005